МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДНІПРОВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

Методичний посібник

______________ТЕХНІЧНИЙ АНАЛІЗ_________________

(назва дисципліни, предмету)

підготовки молодшого спеціаліста

галузі знань  _10 «Природничі__науки»______________________________________

спеціальності  _102 «Хімія»________________________________________________

спеціалізації  Аналітичний контроль якості хімічних сполук____________________

Розглянуто та рекомендовано                                       Розробив

до затвердження на засіданні                                        викладач_Мещерякова Н.Р.__

Предметної комісії___________	                                          	(П.І.Б.)

Протокол №____						         Підпис_______________

від «_31__» ___08____2022_р.

Голова ПК_Свириденко Л.В._

(П.І.Б.)

Підпис___________________

2022__ р.

ЗАВДАННЯ  ДО  САМОСТІЙНОЇ  РОБОТИ

Тема 1  Аналіз твердого палива

І.  Розрахувати масову частку :

а) вологи,  б) золи на вологу та суху наважку,   в) вмісту летких речовин на вологу та суху наважку,  г) сульфуру на вологу та суху наважку, якщо

m т – маса тигля г,     m т + н – маса тигля з наважкою г,    m т + с.з.  - маса тигля з сухим залишком г,  m т + кокс  - маса тигля з коксом г,    m т + ВаSO4  - маса тигля з осадом ВаSO4  г,  m т + з - маса тигля з золою г.

_____________________________________________________________________________

№           m т             m т + н           m т + с.з.         m т + кокс          m т + ВаSO4                     m т + з

______________________________________________________________________

1         10,3256       11,3301        11,3011        11,0256          10,5518               10,4211

2         11,8725       12,7623        12,7288        12,4143          11,9903               11,9555

3         11,1543       12,0873        12,0514        11,7692          11,3601               11,2345

4           9,5985       10,4045        10,3699        10,1202           9,8034                  9,6289

5         12,7856       13,0213        12,8943        12,7031          12,9921               12,8831

6         14,0121       15,0237        14,8953        14,7062          14,3067               14,1206

7         10,9821       12,0738        12,0438        11,7241          11,4501               11,0042

8           9,9678       10,9934        10,9523        10,7653          10,1867               10,0438

9         12.4791       13,6654        13,2396        13,0562          12,6955               12,5399

10        10,5478       11,4852        11,4405        11,1289          10,7562               10,6294

11        10,3851       11,5031        11,4823        11,1892          10,5843               10,4683

12        11,7483       12,4867        12,3923        12,0874          11,9234               11,8361

13        10,5329       11,9671        11,9070        11,7935          10,7368               10,6207

14        13,6381       14,8856        14,7804        14,4978          13,8199               13,7298

15        12,6257       13,4968        13,4076        13,1891          12,8063               12,7145

16        11,2945       12,3189        12,2690        12,0098          11,3160               11,3857

17        14,3125       15,8934        15,8306        15,5973          14,5139               14,4138

18        15,0142       16,3498        16,2589        16,0783          15,2296               15,1105

19        13,0361       14,5281        14,4799        14,2166          13,2401               13,1400

20          9,9571       12,0145        11,9760        11,9841          10,1206               10,4980

21        11,0783       12,7143        12,6581        12,4080          11,2698               11,1839

22        13,5241       14,4398        14,3598        14,1421          13,7199               13,6301

23          9,6783       10,9056        10,8634        10,7123            9,2830                 9,7583

24        12,0147       13,7812        13,7154        13,4622          12,2108               12,1102

25        11,2040       12,1845        12,1477        11,8700          11,2109               11,2998

ЗАВДАННЯ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Тема: АНАЛІЗ НАФТОПРОДУКТІВ

1. Приготувати  Х см3  розчину НСІ  з концентрацією  У   для визначення сульфуру у нафтопродуктах  з розчину з концентрацією  Z .

2. Розрахувати умовну в’язкість  нафтопродукту проби № , якщо час стікання нафтопродукту при температурі 50 0 С – τ нп (сек.), час стікання води при температурі 200 С – τводи (сек.).

3. Розрахувати масову частку вологи в нафтопродукті № , якщо наважка складає 100,50 г, об’єм вологи - Vводи (см 3 ) .

4. Розрахувати наважку нафтопродукту , якщо на поглинання SО2  необхідно 10 см 3  Na2 CO3  з концентрацією Се = 0,1 мольекв/дм3 ,а масова частка сульфуру в пробі № складає приблизно -  S %

____________________________________________________________________

№            Х                 У                 Z                      τ нп         τводи              Vводи        S %

____________________________________________________________________

1            100          С екв = 0,1       С м = 1                261            50              1,2          1,2

2            200          С екв = 0,2       С м = 0,5             251            55              2,5          0,5

3            250          С екв = 0,5       С м = 1                248            49              4,1          2

4            500          С екв = 1          С м = 2                271            53              3,6          3

5          1000          С екв = 0,01     С м = 0,2             268            55              0,3          1

6              25          С екв = 0,1       С м = 0,5             264            54              0,6          1,8

7              50          С екв = 0,2       С м = 1                249            52              3,7          0,4

8              25          С екв = 0,1       Т =0,0100          239            60              2,8          0,8

9              50           С екв = 0,2      Т =0,0150          259            59              1,4          1,5

10           100          С екв = 0,01    Т =0,0025          237            52              1,8          1,9

11           200          С екв = 0,05    Т =0,0025          250            55              3,9          4

12           250          С екв = 0,5      Т =0,0110          245            57              0,9          2,5

13           500          С екв = 0,1      Т =0,0025          263            51              3,8          3,5

14         1000          С екв = 0,2      Т =0,0019          273            58              0,5          5

15             25             2 %              5%                    285            56              5,2          4,2

16             50             5%              10%                   273            52              2,9          4,5

17           100            10%             15%                   246            50              1,7          3,8

18           200            15%             20%                   218            54              2,8          0,8

19           250            20%             25%                   247            53              1,2          0,5

20           500            25%             30%                   222            55              3,5          2,6

21         1000              1%               5%                   229            56              4,2          1,7

22             25          С м = 0,5        Т =0,0020          235            51              0,4          0,1

23             50          С м = 0,2        Т =0,0025          221            57              3,3          1,5

24           100          С м = 1           Т =0,0150          210            51              4,0          2,2

25           200          С м = 0,25      Т =0,0110          256            58              5,9          3,6

ЗАВДАННЯ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Тема: АНАЛІЗ У ВИРОБНИЦТВІ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

1.

1.1. Записати хімізм процесу.

1.2. Що являє собою аскарит?

1.3. Дати схему установки для аналізу.

1.4. ω% (С)

2.      Н (N)

↓  Т  HCl

Дати відповіді на запитання 1.1-1.4, ω % в органічній речовині.

3.

3.1.Написати хімізм проходження процесів, при необхідності використовуючи метод  електронного балансу.

3.2. Метод титрування.

3.3. Перехід забарвлення в т.е.

3.4. ω % (S).

4.

4.1. Запропонуйте кінець виявлення формаліну, використовуючи метод   титрування.

4.2. Вкажіть метод титрування.

4.3. Перехід забарвлення, використаний індикатор.

4.4. ω % (Н2СО)

5.   Н

5.1. Записати хімізм процесів з використанням методу електронного балансу.

5.2. Що відбувається з надлишком перманганату калію при нагріванні в азотнокислому  середовищі? Написати хімізм процесу з використання методу електронного балансу.

5.3. З якою метою в розчин додають нітрит калію. Пояснити і написати хімізм процесу   з використанням метода електронного балансу.

5.4. ω % (Р), якщо ГПК розчиняли в NaOH, а залишок останнього титрували НС1.

6.

6.1. Запропонуйте закінчення виявлення фенолу, використовуючи м-д титриметрії.

6.2. Яка суміш використовується для одержання вільного брому? Написати хімізм   процесу,  використовуючи  м-д електронного балансу.

6.3. З якого розчину виділяється йодистоводнева кислота? Хімізм процесу.

6.4. Вкажіть метод титрування.

6.5. Перехід забарвлення. Застосований індикатор.

6.6. ω % фен.

7.

НС1

7.1. Записати хімізм процесу.

7.2. Вкажіть метод титрування.

7.3. Вкажіть індикатор та перехід забарвлення в точці еквівалентності.

7.4. ω %(С)

7.5. f (С) з поясненнями.

8.

8.1.Вкажіть метод визначення.

8.2. Записати хімізм процесу.

8.3. ω% (S)

8.4. f перерахунку.

9.

9.1. Вкажіть метод визначення.

9.2. ω%(Н2О)

9.3. Який вид вологи визначають таким методом.

9.4. Назвіть види вологи в сполуках.

10.

10.1. Записати хімізм процесу.

10.2. Вкажіть метод титрування.

10.3. Вкажіть індикатор та перехід забарвлення в точці еквівалентності.

10.4. ω% (S)

10.5. ƒ (S)  з поясненням.

11.

11.1. Записати хімізм процесу з використанням методу електронного балансу.

11.2. Вкажіть метод титрування.

11.3. Вкажіть індикатор та перехід забарвлення в точці еквівалентності.

11.4. ω %(H2O)

11.5. ƒ (H2O) з поясненням

12.

12.1. Вкажіть метод визначення.

12.2. Записати хімізм процесу.

12.3. ω%(Р)

12.4.  ƒ перерахунку

14.

2

14.1.Записати хімізм процесу.

14.2.Вкажіть метод титрування.

14.3.Вкажіть індикатор та перехід забарвлення в точці еквівалентності.

14.4.ω%(N)

14.5.ƒ (N) з поясненням.

15.

15.1. Записати хімізм процесу.

15.2.Вкажіть метод титрування.

15.3.Вкажіть індикатор та перехід забарвлення в точці еквівалентності.

15.4.ω%(S)

15.5.ƒ (S) з поясненням.

16.

16.1.  Записати хімізм процесу.

16.2 Вкажіть метод титрування.

16.3.Вкажіть індикатор та перехід забарвлення в точці еквівалентності.

16.4.ω%(R-NH2)

16.5.ƒ (R-NH2) з поясненням.

17.

↓

17.1.Записати хімізм процесу з використанням методу електронного балансу.

17.2.Вкажіть метол титрування.

17.3.Вкажіть індикатор та перехід забарвлення в точці еквівалентності.

17.4.ω% (СН3ОН)

17.5. ƒ (СН3ОН) з поясненням.

18.

18.1. Записати хімізм процесу з використанням методу електронного балансу.

18.2. Вкажіть метол титрування.

18.3. Вкажіть індикатор та перехід забарвлення в точці еквівалентності.

18.4. ω% (СН3ОН)

18.5. ƒ (СН3ОН) з поясненням.

19.

19.1. Записати хімізм процесу.

19.2. Вкажіть метол титрування.

19.3. Вкажіть індикатор та перехід забарвлення в точці еквівалентності.

4. ω%(С1-) 1.5. ƒ(С1-) з поясненням.

20.

20.1. Вкажіть метод визначення.

20.2. Записати хімізм процесу.

20.4. ω%(СО2)

20.5. ƒ перерахунку.

21.

3

21.1. Записати хімізм процесу.

21.2. Вкажіть метод титрування.

21.3. Вкажіть індикатор та перехід забарвлення в точці еквівалентності.

21.4. ω%(S)

21.5.ƒ(S) з поясненням.

22.

↓

22.1. Записати хімізм процесу.

22.2. Вкажіть метод титрування.

22.3. Вкажіть індикатор та перехід забарвлення в точці еквівалентності.

22.4. ω%(S)

22.5.ƒ(S) з поясненням.

23..

2

23.1. Записати хімізм процесу.

23.2. Вкажіть метод титрування.

23.3. Вкажіть індикатор та перехід забарвлення в точці еквівалентності.

23.4. ω% (N)

23.5.ƒ  з поясненням.

24.

24.1. Вкажіть метод визначення.

24.2. ω% (Н2О)

24.3. Який вид вологи визначають таки методом.

24.4. Назвіть види вологи в сполуках.

25.

25.1. Вкажіть метод визначення.

25.2. Записати хімізм процесу.

25.3. ω% (

25.4. ƒ перерахунку.

26.

26.1.Записати хімізм процесу.

26.2.Вкажіть метод титрування.

26.3.Вкажіть індикатор та перехід забарвлення в точці еквівалентності.

26.4.ω%(SO42-)

26.5. ƒ(s) з поясненнями.

27.

27.1. Записати хімізм процесу.

27.2.Вкажіть метод титрування.

27.3.Вкажіть індикатор та перехід забарвлення в точці еквівалентності.

27.4.ω%(С1-)

27.5. ƒ    з поясненнями.

28.

28.1. Записати хімізм процесу.

28.2.Вкажіть метод титрування.

28.3.Вкажіть індикатор та перехід забарвлення в точці еквівалентності.

28.4.ω%(С)

28.5. ƒ(С)    з поясненнями.

29.

29.1.Записати хімізм процесу.

29.2.Вкажіть метод титрування.

29.3.Вкажіть індикатор та перехід забарвлення в точці еквівалентності.

29.4.ω%(N)

29.5. ƒ(N)    з поясненнями.

Питання  контролю знань

за модулем « Аналіз органічних сполук»

заліковий рівень «3» - питання 2, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27.

( три з запропонованих питань на вибір)

середній рівень «4»  - заліковий рівень + питання  3, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28

( три з запропонованих питань на вибір)

вищий рівень «5»     - середній рівень + питання 1, 4, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26.

( три з запропонованих питань на вибір)

1. Методи визначення карбону (титрометричний, гравіметричний, потенціометричний, кондуктометричний, газометричний)

2. Розрахунки вмісту карбону в наважці органічної речовини (титрометричний, гравіметричний, потенціометричний, кондуктометричний, газометричний)

3. Визначити фактори еквівалентності та перерахунку в розрахунках вмісту карбону (титрометричний, гравіметричний, потенціометричний, кондуктометричний, газометричний метод)

4. Мінералізація органічних речовин, методи мінералізації

5. Методи визначення нітрогену (газообємний, відгонки, Дюма, Кьєльдаля)

6. Розрахунки вмісту нітрогену в органічній речовині (газообємний, відгонки, Дюма, Кьєльдаля)

7. Визначити фактори еквівалентності та перерахунку в розрахунках вмісту нітрогену (газообємний, відгонки, Кьєльдаля)

8. Методи визначення фосфору в органічних речовинах (титрометричний, фотометричний, гравіметричний)

9. Розрахунки вмісту фосфору в наважці органічної речовини

10. Визначити фактори еквівалентності та перерахунку в розрахунках вмісту фосфору (титрометричний, гравіметричний, фотометричний метод)

11. Методи визначення гідрогену (титриметричний, гравіметричний)

12.Розрахунки вмісту гідрогену в наважці органічної речовини (титромемтричний, гравіметричний)

13. Визначити фактори еквівалентності та перерахунку в розрахунках вмісту гідрогену(титромемтричний, гравіметричний)

14.Методи визначення альдегідів (гідроксиламінний, йодометричний, сульфітний)

15. Розрахунки вмісту альдегіду в наважці органічної речовини (гідроксиламінний, йодометричний, сульфітний)

16.Визначити фактори еквівалентності в розрахунку вмісту альдегіду(гідроксиламінний, йодометричний, сульфітний)

17.Визначення фенолу в органічній речовині

18.Розрахунок вмісту фенолу в наважці органічної речовини

19. Визначити фактори еквівалентності в розрахунку вмісту фенолу

20.Методи визначення ненасичених речовин

21.Розрахунок вмісту ненасичених сполук в наважці органічної речовини

22. Визначити фактори еквівалентності в розрахунку вмісту ненасичених сполук

23.Визначення спирту в органічних речовинах

24.Розрахунок вмісту спирту в наважці органічної речовини

25.Визначити фактори еквівалентності в розрахунку вмісту спирту

26.Визначення аміно-  та нітро-груп в органічних речовинах

27.Розрахунок вмісту аміно- та  нітро груп в наважці органічної речовини

28. Визначити фактори еквівалентності в розрахунку вмісту аміно- та нітро-груп

ЗАВДАННЯ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Тема: АНАЛІЗ У ВИРОБНИЦТВІ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

1.

1.1. Записати хімізм процесу.

1.2.Вкажіть метод титрування.

1.3.Вкажіть індикатор та перехід забарвлення в точці еквівалентності.

1.4   ω% (СІ)

1.5 f-? з поясненням

2.

2

2.1.Записати хімізм процесу.

2.2.Вкажіть метод титрування.

2.3.Вкажіть індикатор та перехід забарвлення в точці еквівалентності.

2.4.ω%(N)

2.5.ƒ (N) з поясненням.

3.    Н (N)

HCl

Дати відповіді на запитання 2.1-2.5, ω % в азотному добриві.

4.   Н

4.1. Написати хімізм процесів.

4.2.Титрування карбонату натрію кислотою характеризується двома точками еквівалентності. Пояснити це явище.

4.3. Які індикатори використовуються в цьому виявленні? Перехід забарвлення.

4.4. ω %( )

5.

3

5.1. Записати хімізм процесу з використанням методу електронного балансу.

5.2. Вкажіть метод титрування.

5.3. Вкажіть індикатор та перехід забарвлення в точці еквівалентності.

5.4. ω %(Са)

5.5. ƒ (Са) з поясненням

6.

6.1. Написати хімізм процесів з використанням метода електронного балансу.

6.2. ω % (S).

6.3. Фактор переліку з обчисленням.

7.

7.1.Написати хімізм проходження процесів, при необхідності використовуючи метод  електронного балансу.

7.2. Метод титрування.

7.3. Перехід забарвлення в т.е.

7.4. ω % (S).

8.

8.1. Вкажіть метод визначення.

8.2. ω%(Н2О)

8.3. Який вид вологи визначають таким методом.

8.4. Назвіть види вологи в сполуках.

9.

3

9.1. Записати хімізм процесу з використанням методу електронного балансу.

9.2. Вкажіть метод титрування.

9.3. Вкажіть індикатор та перехід забарвлення в точці еквівалентності.

9.4. ω %(N)

9.5. ƒ (N) з поясненням

10.

10.1. Вкажіть метод визначення.

10.2. Записати хімізм процесу.

10.3. ω%(Р)

10.4 ƒ перерахунку

11.

11.1. Записати хімізм процесу з використанням методу електронного балансу.

11.2. Вкажіть метод титрування.

11.3. Вкажіть індикатор та перехід забарвлення в точці еквівалентності.

11.4. ω %(H2O)

11.5. ƒ (H2O) з поясненням

12.

12.1.  Записати хімізм процесу.

12.2. Вкажіть метод титрування.

12.3. Вкажіть індикатор та перехід забарвлення в точці еквівалентності.

12.4. ω%( )

12.5. ƒ () з поясненням.

13.

13.1.  Записати хімізм процесу.

13.2. Вкажіть метод титрування.

13.3. Вкажіть індикатор та перехід забарвлення в точці еквівалентності.

13.4. ω%()

13.5. ƒ () з поясненням

14.

14.1. Записати хімізм процесу.

14.2. Вкажіть метол титрування.

14.3. Вкажіть індикатор та перехід забарвлення в точці еквівалентності.

14.4. ω%(С1-)

14.5. ƒ(С1-) з поясненням.

15.

15.1. Вкажіть метод визначення.

15.2. Записати хімізм процесу.

15.4. ω%(СО2)

15.5. ƒ перерахунку.

16.

2

16.1. Записати хімізм процесу.

16.2. Вкажіть метод титрування.

16.3. Вкажіть індикатор та перехід забарвлення в точці еквівалентності.

164. ω%(S)

16.5.ƒ(S) з поясненням.

17.

17.1. Записати хімізм процесу.

17.2. Вкажіть метод титрування.

17.3. Вкажіть індикатор та перехід забарвлення в точці еквівалентності.

17.4. ω%(S)

17.5.ƒ(S) з поясненням.

18.

2

18.1. Записати хімізм процесу.

18.2. Вкажіть метод титрування.

18.3. Вкажіть індикатор та перехід забарвлення в точці еквівалентності.

18.4. ω%

18.5.ƒ  з поясненням.

19.

19.1. Записати хімізм процесу.

19.2. Вкажіть метод титрування.

19.3. Вкажіть індикатор та перехід забарвлення в точці еквівалентності.

19.4. ω%(

19.5.ƒ(з поясненням.

20.

20.1. Вкажіть метод визначення.

20.2. ω% (Н2О)

20.3. Який вид вологи визначають таки методом.

20.4. Назвіть види вологи в сполуках.

21.

21.1. Вкажіть метод визначення.

21.2. Записати хімізм процесу.

21.3. ω% (

21.4. ƒ перерахунку.

22.

22.1.Записати хімізм процесу.

22.2.Вкажіть метод титрування.

22.3.Вкажіть індикатор та перехід забарвлення в точці еквівалентності.

22.4.ω%(SO42-)

22.5. ƒ(s) з поясненнями.

ЗАВДАННЯ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Тема: АНАЛІЗ МЕТАЛІВ

1.

1.1 Записати хімізм проходження процесів з використання методу електронного  балансу.

1.2  Вкажіть метод титрування.

1.3  Перехід забарвлення в точці еквівалентності (фіксація)

1.4  ω% (Mn)

1.5  f(Mn) з поясненням.

2.

2.1  Записати хімізм проходження процесів з використання методу    електронного балансу.

2.2  За допомогою якого розчину можна зруйнувати НМпО4, яка   з’являється    в процесі аналізу і заважає подальшому виявленню хрому.

2.3  Вкажіть метод титрування.

2.4  Використаний індикатор.

2.5  Перехід забарвлення в т.е.

2.6  ω % (Сr)

3.   Н

3.1  Записати хімізм процесів з використанням методу електронного балансу.

3.2  Що відбувається з надлишком перманганату калію при нагріванні в азотнокислому  середовищі? Написати хімізм процесу з використання методу електронного балансу.

3.4  З якою метою в розчин додають нітрит калію. Пояснити і написати хімізм процесу   з використанням метода електронного балансу.

3.5  ω % (Р), якщо ГПК розчиняли в NaOH, а залишок останнього

титрували НС1.

4.

3

4.1. Записати хімізм процесу.

4.2. Вкажіть метод титрування.

4.3. Вкажіть індикатор та перехід забарвлення в точці еквівалентності.

4.4. ω%(S)

4.5.ƒ(S) з поясненням.

5.

5.1. Записати хімізм процесу з використанням методу електронного балансу.

5.2. Вкажіть метод титрування.

5.3. Вкажіть індикатор та перехід забарвлення в точці еквівалентності.

5.4. ω %(V)

5.5. ƒ (V) з поясненням

6.

3

6.1. Записати хімізм процесу.

6.2. Вкажіть метод титрування.

6.3. Вкажіть індикатор та перехід забарвлення в точці еквівалентності.

6.4. ω%(Сu), ω%(Zn),

6.5. ƒ (Сu), ƒ(Zn), з поясненням.

7.

p-н    2

7.1. Вкажіть метод визначення.

7.2. Записати хімізм процесу.

7.4. ω%(Pb)

7.5. ƒ перерахунку

8.

2

8.1.Записати хімізм процесу.

8.2.Вкажіть метод титрування.

8.3.Вкажіть індикатор та перехід забарвлення в точці еквівалентності.

8.4.ω%(Zn)

8.5.ƒ (Zn) з поясненням.

9.

9.1. Написати хімізм процесів з використанням метода електронного балансу.

9.2. ω % (S).

9.3. Фактор переліку з обчисленням.

10. 2

→      3

10.1. Записати хімізм процесу з використанням методу електронного балансу.

10.2. Вкажіть метод титрування.

10.3. Вкажіть індикатор та перехід забарвлення в точці еквівалентності.

10.4. ω%(Си)

10.5.ƒ(Си) з поясненням

11.

11.1. Записати хімізм процесу з використанням методу електронного балансу.

11.2. Вкажіть метод титрування.

11.3. Вкажіть індикатор та перехід забарвлення в точці еквівалентності.

11.4. ω%(Мп)

11.5.ƒ(Мп) з поясненням

12.

12.1. Записати хімізм процесу.

12.2. Вкажіть метод титрування.

12.3. Вкажіть індикатор та перехід забарвлення в точці еквівалентності.

12.4. ω% (Ni)

12.5.ƒ (Ni) з поясненням.

13.

13.1. Записати хімізм процесу.

13.2. Вкажіть метод титрування.

13.3. Вкажіть індикатор та перехід забарвлення в точці еквівалентності.

13.4. ω%(С)

13.5. ƒ(С)    з поясненнями.

14.

2

14.1. Записати хімізм процесу.

14.2. Вкажіть метод титрування.

14.3. Вкажіть індикатор та перехід забарвлення в точці еквівалентності.

14.4. ω%(S)

14.5.ƒ(S) з поясненням.

15.

15.1. Вкажіть метод визначення.

15.2. Записати хімізм процесу.

15.4. ω%(Sn)

15.5. ƒ перерахунку.

16.

16.1. Написати хімізм проходження процесів, при необхідності використовуючи метод  електронного балансу.

16.2. Метод титрування.

16.3. Перехід забарвлення в т.е.

16.4. ω % (S).

17.

НС1

17.1. Записати хімізм процесу.

17.2. Вкажіть метод титрування.

17.3. Вкажіть індикатор та перехід забарвлення в точці еквівалентності.

17.4. ω %(С)

17.5. f (С) з поясненнями.

18.

18.1.Вкажіть метод визначення.

18.2. Записати хімізм процесу.

18.3. ω% (S)

18.4. f перерахунку.

19.

19.1. Записати хімізм процесу.

19.2. Вкажіть метод титрування.

19.3. Вкажіть індикатор та перехід забарвлення в точці еквівалентності.

19.4. ω% (S)

19.5. ƒ (S)  з поясненням.

20.

20.1. Записати хімізм процесу.

20.2.Вкажіть метод титрування.

20.3.Вкажіть індикатор та перехід забарвлення в точці еквівалентності.

20.4.ω%(S)

20.5.ƒ (S) з поясненням.

21.

21.1. Записати хімізм процесу з використанням методу електронного балансу.

21.2. Вкажіть метод титрування.

21.3. Вкажіть індикатор та перехід забарвлення в точці еквівалентності.

21.4. ω%(R2O3)

21.5.ƒ(R2O3) з поясненням.

22.

3

22.1. Записати хімізм процесу з використанням методу електронного балансу.

22.2. Вкажіть метод титрування.

22.3. Вкажіть індикатор та перехід забарвлення в точці еквівалентності.

22.4. ω %(Си)

22.5. ƒ (Си) з поясненням.

23.

23.1. Записати хімізм процесу.

23.2. Що являє собою аскарит?

23.3. Дати схему установки для аналізу.

23.4. ω% (С)

24.

24.1. Вкажіть метод визначення.

24.2. Записати хімізм процесу.

24.4. ω%(R2O3)

24.5. ƒ перерахунку.

Питання  контролю знань

за модулем «Аналіз металів»

заліковий рівень «3» - питання 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20.

( три з запропонованих питань на вибір)

середній рівень «4»  - заліковий рівень + питання  3, 6, 9, 12, 15, 18, 21.

( три з запропонованих питань на вибір)

вищий рівень «5»     - середній рівень + питання 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19.

( три з запропонованих питань на вибір)

1. Методи визначення карбону (титрометричний, гравіметричний, потенціометричний, кондуктометричний, газообємний, емісійний)

2. Розрахунки вмісту карбону в наважці металу (титромемтричний, гравіметричний, потенціометричний, кондуктометричний, газообємний, емісійний)

3. Визначити фактори еквівалентності та перерахунку в розрахунках вмісту карбону (титрометричний, гравіметричний, потенціометричний, кондуктометричний, газообємний, емісійний методи)

4. Методи визначення сульфуру в металах (титрометричні: йодометричний, Свободи, Хольтхауза, Хірта,  гравіметричний)

5. Розрахунки вмісту сульфуру в наважці металу

6. Визначити фактори еквівалентності та перерахунку в розрахунках вмісту сульфуру (титрометричні: йодометричний, Свободи, Хольтхауза, Хірта,  гравіметричний метод)

7. Методи визначення мангану (титрометричні, гравіметричний, потенціометричний, емісійний)

8. Розрахунки вмісту мангану в наважці металу (титромемтричні, гравіметричний, потенціометричний, емісійний)

9. Визначити фактори еквівалентності та перерахунку в розрахунках вмісту мангану (титрометричні, гравіметричний, потенціометричний, емісійний)

10.Методи визначення хрому (титрометричні,  емісійний)

11.Розрахунки вмісту хрому в наважці металу (титромемтричні,  емісійний)

12.Визначити фактори еквівалентності та перерахунку в розрахунках вмісту хрому (титрометричні, емісійний)

13.Методи визначення ванадію (титрометричні,  емісійний)

14.Розрахунки вмісту ванадію в наважці металу (титромемтричні, емісійний)

15.Визначити фактори еквівалентності та перерахунку в розрахунках вмісту ванадію (титрометричні, емісійний)

16.Методи визначення міді (титриметричні, електрогравіметричний,  емісійний)

17.Розрахунки вмісту міді в наважці металу (титромемтричні, електрогравіметричний, емісійний)

18.Визначити фактори еквівалентності та перерахунку в розрахунках вмісту міді (титрометричні, електрогравіметричний, емісійний)

19.Методи визначення олова та свинцю (гравіметричний, електрогравіметричний, емісійний)

20.Розрахунки вмісту олова та свинцю в наважці металу (гравіметричний, електрогравіметричний, емісійний)

21.Визначити фактори еквівалентності та перерахунку в розрахунках вмісту олова та свинцю (титрометричні,  електрогравіметричний, емісійний)

ЗАВДАННЯ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Тема:  АНАЛІЗ  СИЛІКАТНИХ  МАТЕРІАЛІВ

1.

1.1Записати хімізм процесу з використанням методу електронного

балансу.

1.2. Вкажіть метод титрування.

1.3. Вкажіть індикатор та перехід забарвлення в точці еквівалентності.

1.4. ω %(H2O)

1.5. ƒ (H2O) з поясненням

2.

2.1.  Записати хімізм процесу.

2.2. Вкажіть метод титрування.

2.3. Вкажіть індикатор та перехід забарвлення в точці еквівалентності.

2.4. ω%()

2.5. ƒ () з поясненням

3.

3.1. Вкажіть метод визначення.

3.2. Записати хімізм процесу.

3.4. ω%(R2O3)

3.5. ƒ перерахунку.

4.

4.1. Вкажіть метод визначення.

4.2. Записати хімізм процесу.

4.4. ω%(СО2)

4.5. ƒ перерахунку.

5.

5.1.  Вкажіть метод визначення.

5.2. Записати хімізм процесу.

5.4. ω%(Si)

5.5. ƒ перерахунку.

6.

6.1. Записати хімізм процесу з використанням методу електронного

балансу.

6.2. Вкажіть метод титрування.

6.3. Вкажіть індикатор та перехід забарвлення в точці еквівалентності.

6.4. ω%(R2O3)

6.5.ƒ(R2O3) з поясненням.

7.

7.1. Вкажіть метод визначення.

7.2. ω% (Н2О)

7.3. Який вид вологи визначають таки методом.

7.4. Назвіть види вологи в сполуках.

8..

3

8.1. Записати хімізм процесу з використанням методу електронного

балансу.

8.2. Вкажіть метод титрування.

8.3. Вкажіть індикатор та перехід забарвлення в точці еквівалентності.

8.4. ω %(Са)

8.5. ƒ (Са) з поясненням

9.

9.1. Вкажіть метод визначення.

9.2. ω%(Н2О)

9.3. Який вид вологи визначають таким методом.

9.4. Назвіть види вологи в сполуках.

10. Н (Мg)      —  НСІ →     1    — NA2HPO4  NHOH→     2       —СОП→    3

10.1. Вкажіть метод визначення

10.2. ω % (Мg ),  ω %  (МgО)

10.3. F перерахунку з поясненням

10.4. Записати хімізм процесу

11. Н (Мg)   — НСІ→       1   — Т  Тr Б→    2

11.1. Записати хімізм процесу

11.2. Вкажіть метод визначення

11.3. ω % (Мg ),  ω %  (МgО)

11.4. ƒ (Мg), (МgО) з поясненням

12. Н ( Мn )        — НСІ→         1         —  NHOH     Вr2→       2    СОП       3

12.1. Вкажіть метод визначення

12.2. ω % (Мn ),  ω %  (МnО)

12.3. F перерахунку з поясненням

12.4. Записати хімізм процесу

13. Н R2O3    — KHSO4→      — COП →   1   — Zn   HC1→   2     КМпО4   Н2SO4

13.1. Записати хімізм процесу

13.2. Вкажіть метод визначення

13.3. ω % ( Fе), ω % ( Fе2О3)

13.4. ƒ ( Fе), ( Fе2О3) з поясненням

14.  Н R2O3    —KHSO4→      —COП→    1      Н2О2 2

14.1. Записати хімізм процесу

14.2. Вкажіть метод визначення

14.3. ω % ( Ті), ω % ( ТіО2)

14.4. F перерахунку з поясненням

15.

15.1. Записати хімізм проходження процесів з використання методу електронного                                балансу.

15.2. Вкажіть метод титрування.

15.3. Перехід забарвлення в точці еквівалентності (фіксація)

15.4. ω% (Mn)

15.5. f(Mn) з поясненням.

16.

16.1. Записати хімізм проходження процесів з використання методу електронного балансу.

16.2. За допомогою якого розчину можна зруйнувати НМпО4, яка з’являється в  процесі аналізу і заважає подальшому виявленню хрому.

16.3. Вкажіть метод титрування.

16.4. Використаний індикатор.

16.5. Перехід забарвлення в т.е.

16.6. ω % (Сr)

17.

17.1. Написати хімізм процесів з використанням метода електронного

балансу.

17.2. ω % (S).

17.3. Фактор перерахунку з обчисленням.

18.

18.1. Записати хімізм процесу з використанням методу електронного

балансу.

18.2. Вкажіть метод титрування.

18.3. Вкажіть індикатор та перехід забарвлення в точці еквівалентності.

18.4. ω%(Мn)

18.5.ƒ(Мn) з поясненням

ЗАДАЧІ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

- Визначити аналітичну вологу проби вугілля у відсотках, якщо наважка дорівнює 1,0034г , маса сухого залишку складає 0,8743г

- Визначити аналітичну вологу проби вугілля у відсотках, якщо наважка дорівнює 1,1978г , маса сухого залишку складає 0,9743г

- Визначити аналітичну вологу проби вугілля у відсотках, якщо наважка дорівнює 1,0934г , маса сухого залишку складає   0,9946г.

- Визначити аналітичну вологу проби вугілля у відсотках, якщо наважка дорівнює 1,2968г , маса сухого залишку  складає  1,1726г.

- Визначити аналітичну вологу проби вугілля у відсотках, якщо наважка дорівнює 1,1034г , маса сухого залишку складає  0,9543г.

- Визначити вміст золи на вологу та суху наважку в пробі вугілля у відсотках, якщо наважка дорівнює 1,0931г , маса залишку після прожарювання  дорівнює 0,8743г, вміст вологи  14,05%.

- Визначити вміст золи на вологу та суху наважку в пробі вугілля у відсотках, якщо наважка дорівнює 1,1034г , маса залишку після прожарювання  дорівнює 0,9947г, вміст вологи  15,76%.

- Визначити вміст золи на вологу та суху наважку в пробі вугілля у відсотках, якщо наважка дорівнює 1,1538г , маса залишку після прожарювання  дорівнює 0,7721г, вміст вологи  12,87%.

- Визначити вміст золи на вологу та суху наважку в пробі вугілля у відсотках, якщо наважка дорівнює 0,9934г , маса залишку після прожарювання  дорівнює 0,9343г, вміст вологи  9,35%.

- Визначити вміст золи на вологу та суху наважку в пробі вугілля у відсотках, якщо наважка дорівнює 1,1368г , маса залишку після прожарювання  дорівнює 0,9851г, вміст вологи  10,32%.

- Визначити вміст летючих на вологу та суху наважку в пробі вугілля у відсотках, якщо наважка дорівнює 0,96782 г , маса залишку після прожарювання  дорівнює 0,7851г, вміст вологи  8,51%.

- Визначити вміст летючих на вологу та суху наважку в пробі вугілля у відсотках, якщо наважка дорівнює 0,5368г , маса залишку після прожарювання  дорівнює 0,3751г, вміст вологи  9,37%.

- Визначити вміст летючих на вологу та суху наважку в пробі вугілля у відсотках, якщо наважка дорівнює 0,7087г , маса залишку після прожарювання  дорівнює 0,3508г, вміст вологи  11,56%.

- Визначити вміст летючих на вологу та суху наважку в пробі вугілля у відсотках, якщо наважка дорівнює 0,8263г , маса залишку після прожарювання  дорівнює 0,2981г, вміст вологи  15,78%.

- Визначити вміст летючих на вологу та суху наважку в пробі вугілля у відсотках, якщо наважка дорівнює 0,5169г , маса залишку після прожарювання  дорівнює 0,1649г, вміст вологи  8,44%.

- Для визначення загального вмісту сульфуру за методом Ешко взята наважка вугілля 0,9850г. Після відповідної обробки отримано 0,1906 г ВаSO4. Вміст вологи складає 4,78%. Обчисліть відсотковий вміст сульфуру в вихідному зразку та сухій пробі.

- Для визначення загального вмісту сульфуру за методом Ешка взята наважка вугілля 1,0850г. Після відповідної обробки отримано 0,2906 г ВаSO4. Вміст вологи складає 3,10%. Обчисліть відсотковий вміст сульфуру в вихідному зразку та сухій пробі.

- Для визначення загального вмісту сульфуру за методом Ешка взята наважка вугілля 0,9734г. Після відповідної обробки отримано 0,2067 г ВаSO4. Вміст вологи складає 1,20%. Обчисліть відсотковий вміст сульфуру в вихідному зразку та сухій пробі.

- Для визначення загального вмісту сульфуру за методом Ешка взята наважка вугілля 1,0350 г. Після відповідної обробки отримано 0,2398 г ВаSO4. Вміст вологи складає 5,16%. Обчисліть відсотковий вміст сульфуру в вихідному зразку та сухій пробі.

- Для визначення загального вмісту сульфуру за методом Ешка взята наважка вугілля 0,9672 г. Після відповідної обробки отримано 0,1859 г ВаSO4. Вміст вологи складає 7,70%. Обчисліть відсотковий вміст сульфуру в вихідному зразку та сухій пробі.

- Розрахуйте кількість см3   ВаСІ2 (Се=0,2 моль-екв/дм3), яка потрібна для осадження йонів SO42-, отриманих при обробці  1,20 г вугілля з вмістом сульфуру приблизно 3%.

- Розрахуйте кількість см3 ВаСІ2(Се=0,1 моль-екв/дм3) , яка потрібна для осадження йонів SO42-, отриманих при обробці  1,50 г вугілля з вмістом сульфуру приблизно 2,8 %.

- Розрахуйте кількість  см3  ВаСІ2 ВаСІ2(Се=1 моль-екв/дм3), яка потрібна для осадження йонів SO42-, отриманих при обробці  2,00 г вугілля з вмістом сульфуру приблизно 3,1%.

- Розрахуйте кількість см3  ВаСІ2 (Се=0,5 моль-екв/дм3), яка потрібна для осадження йонів SO42-, отриманих при обробці  1,50 г вугілля з вмістом сульфуру приблизно 1,3%.

- Розрахуйте кількість см3 ВаСІ2  (Се=2  моль-екв/дм3), яка потрібна для осадження йонів SO42-, отриманих при обробці  1,30 г вугілля з вмістом сульфуру приблизно 3,5%.

- Розрахуйте нормальну концентрацію  ВаСІ2, яка потрібна для осадження йонів SO42-, отриманих при обробці  1,30 г вугілля з вмістом сульфуру приблизно 4,0%, якщо ВаСІ2 додали 1,42  см3.

- Розрахуйте нормальну концентрацію ВаСІ2, яка потрібна для осадження йонів SO42-, отриманих при обробці  1,50 г вугілля з вмістом сульфуру приблизно 3,3%, якщо ВаСІ2 додали 6,19 см3 .

- Розрахуйте нормальну концентрацію ВаСІ2, яка потрібна для осадження йонів SO42,  отриманих при обробці 2 г вугілля з вмістом сульфуру приблизно 3,1%, якщо ВаСІ2 додали 1,93 см3.

- Приготувати 500 см3 10 % КОН із сухого

(густина 10% КОН = 1,096 г/ см3)

- Приготувати 400 см3 10 % КОН із сухого

(густина 10% КОН = 1,096 г/ см3).

- Приготувати 500 см3  15 % КОН із сухого

(густина 15% КОН = 1,137 г/ см3).

- Приготувати 500 см3 12 % КОН із сухого

(густина 12% КОН = 1,110 г/ см3).

- Приготувати 500 см3 5 % КОН із сухого

(густина 5% КОН = 1,045 г/ см3).

- Приготувати 500 см3 1 н КОН із сухого.

- Приготувати 500 см3  0,5 н КОН із сухого.

- Чому дорівнює титр розчину  NaCI, якщо його наважка  7,91 г розчинена в мірній колбі на 250 см3 .

- Чому дорівнює титр розчину  NaCI, якщо його наважка  0,591 г розчинена в мірній колбі на 250 см3.

- Чому дорівнює титр розчину  NaCI, якщо його наважка  6,91 г розчинена в мірній колбі на 250 см3.

- Скільки води потрібно додати до 3г NaCI, щоб отримати 20% розчин NaCI.

- 5г NaCI розчинили в 95 г води. Визначити вміст NaCI у відсотках.

- Скільки води потрібно додати до 5г NaCI, щоб отримати 10% розчин NaCI.

- . 5г NaCI розчинили в 75 г води. Визначити вміст NaCI у відсотках.

- 10г NaCI розчинили в 65 г води. Визначити вміст NaCI у відсотках.

- При визначенні фосфору в органічній речовині наважку 0,3804 г після спалювання перевели в мірну колбу ємністю 200 см3. Із 20,00 см3 отриманого розчину після осадження отримали 0,2064 г висушеного (NH4)3H4[P(Mo2O7)6]. Визначити масову частку фосфору в досліджуваній речовині.

- При визначенні фосфору в органічній речовині наважку 0,3754 г після спалювання перевели в мірну колбу ємністю 100 см3. Із 15,00 см3 отриманого розчину після осадження отримали 0,2086 г висушеного (NH4)3H4[P(Mo2O7)6 ]. Визначити вміст фосфору в досліджуваній речовині у відсотках.

- При визначенні фосфору в органічній речовині наважку 0,4196 г після спалювання перевели в мірну колбу ємністю 250 см3. Із 20,00 см3 отриманого розчину після осадження отримали 0,2162 г висушеного (NH4)3H4[P(Mo2O7)6 ]. Визначити вміст фосфору в досліджуваній речовині у відсотках.

- Визначить наважку n-нітрофенолу для визначення основної речовини методом спалювання , якщо для поглинання амоніаку застосовують H2SO4 (Се=0,5 моль-екв/дм3) та в реакцію повинно вступити її близько 30 см3.

- Визначить наважку n-нітрофенолу для визначення основної речовини методом спалювання , якщо для поглинання амоніаку застосовують H2SO4 (Се=1 моль-екв/дм3), та в реакцію повинно вступити її близько 15 см3.

- Визначить наважку n-нітрофенолу для визначення основної речовини методом спалювання , якщо для поглинання амоніаку застосовують H2SO4 (Се=0,25 моль-екв/дм3)  та в реакцію повинно вступити її близько 25 см3.

- Для визначення мурашиного альдегіду наважку 2,4480 г розчинили в мірній колбі на 250 см3. До 25,00  см3 отриманого розчину в лужному середовищі додали 50,00 см3  І2 (Се=0,1  моль-екв/дм3)  . На титрування надлишку   йоду   витрачено   15,60 см3       натрій           тіосульфату

(Се=0,1 моль-екв/дм3). Визначить вміст формальдегіду в досліджую- чому продукті у відсотках.

- Для визначення мурашиного альдегіду наважку 2,4480 г розчинили в мірній колбі на 250 см3. До 15,00 см3 отриманого розчину в лужному середовищі додали 25,00 см3 І2  (Се=0,2 моль-екв/дм3)  На титрування надлишку йоду витрачено 5,60 см3 натрій тіосульфату                    (Се=0,2 моль-екв/дм3). Визначить вміст формальдегіду в досліджую- чому продукті у відсотках.

- Для визначення мурашиного альдегіду наважку 1,4480 г розчинили в мірній колбі на 250 см3. До 15,00 см3 отриманого розчину в лужному середовищі додали 25,00 см3 І2 (Се=0,15 моль-екв/дм3)  . На титрування надлишку    йоду    витрачено    9,60 см3      натрій           тіосульфату

(Се=0,15 моль-екв/дм3)  . Визначить вміст формальдегіду в досліджую- чому продукті у відсотках.

- Для визначення мурашиного альдегіду наважку 2,4480 г розчинили в мірній колбі на 250 см3. До 25,00 см3  отриманого розчину в лужному середовищі додали 25,00 см3 І2(Се=0,2 моль-екв/дм3)  . На титрування надлишку      йоду      витрачено      7,80 см3       натрій     тіосульфату

(Се=0,2 моль-екв/дм3)  . Визначить вміст формальдегіду в досліджую- чому продукті у відсотках.

- Розрахуйте наважку продукту, який містить близько 80% аніліну, якщо на реакцію діазотування його повинно дути витрачено близько 20 см3 ΝаΝО2. (Се=0,5 моль-екв/дм3)

- Розрахуйте наважку продукту, який містить близько 80% аніліну, якщо на реакцію діазотування його повинно дути витрачено близько 10 см3 ΝаΝО2(Се=0,1 моль-екв/дм3)  .

- Розрахуйте наважку продукту, який містить близько 80% аніліну, якщо на реакцію діазотування його повинно дути витрачено близько 15 см3 ΝаΝО2(Се=0,5 моль-екв/дм3)

- Розрахуйте наважку продукту, який містить близько 75% аніліну, якщо на реакцію диазотування його повинно дути витрачено близько 20 см3 ΝаΝО2(Се=0,2 моль-екв/дм3)  .

- Розрахуйте наважку продукту, який містить близько 80% аніліну, якщо на реакцію диазотування його повинно дути витрачено близько 15 см3 ΝаΝО2(Се=1 моль-екв/дм3)

- Розрахуйте відсотковий вміст фенолу в продукті, якщо на титрування наважки 0,2000г витрачено 41,50 см3 розчину калій бромід- бромату (Се=0,09 моль-екв/дм3)  .

- Розрахуйте відсотковий вміст фенолу в продукті, якщо на титрування наважки 0,2000г витрачено 20,75 см3 розчину калій бромід- бромату (Се=0,2 моль-екв/дм3)  .

- Розрахуйте відсотковий вміст фенолу в продукті, якщо на титрування наважки 0,2000г витрачено 7,8 см3 розчину калій бромід- бромату(Се=0,5 моль-екв/дм3)

- Розрахуйте відсотковий вміст фенолу в продукті, якщо на титрування наважки 0,2000г витрачено 8,1 см3 розчину калій бромід- бромату (Се=0,1 моль-екв/дм3)

- На титрування наважки масла 2,7860г після розчинення в спирті витрачено 10,20 см3  КОН(Се=0,113 моль-екв/дм3)  . Визначить кислотне число масла.

- На титрування наважки масла 2,5634г після розчинення в спирті витрачено 9,20 см3  КОН (Се=0,112 моль-екв/дм3)  . Визначить кислотне число масла.

- На титрування наважки масла 2,7860г після розчинення в спирті витрачено 11,20 см3 КОН (Се=0,101 моль-екв/дм3)  . Визначить кислотне число масла.

- На титрування наважки масла 2,3860г після розчинення в спирті витрачено 10,20 см3 КОН (Се=0,110 моль-екв/дм3)  . Визначить кислотне число масла.

- Визначити вміст етилового спирту в наважці масою 0,1681г, яку перенесли в мірну колбу на 100 см3 і довели до мітки дист. водою, до 10 см3    аліквоти   додали    25 см3    розчину    калій     перманганату

(Се=0,1 моль-екв/дм3)  ,   та   на   титрування   надлишку   якого пішло

11,3 см3 солі Мора (Се=0,1 моль-екв/дм3)  .

- Визначити вміст етилового спирту в наважці масою 0,1181г, яку перенесли в мірну колбу на 100 см3 і довели до мітки дист. водою, до 10 см3 аліквоти додали 25 см3 розчину калій перманганату

(Се=0,5 моль-екв/дм3)   ,   та   на   титрування  надлишку якого    пішло

20,1 см3 солі Мора (Се=0,5 моль-екв/дм3)  .

- Визначити вміст етилового спирту в наважці масою 0,3431г, яку перенесли в мірну колбу на 100 см3 і довели до мітки дист. водою, до 10 см3   аліквоти   додали    25 см3   розчину    калій       перманганату

(Се=1 моль-екв/дм3)  , та на титрування надлишку якого пішло 10,8 см3 солі Мора (Се=1 моль-екв/дм3)  .

- Визначити вміст етилового спирту в наважці масою 0,1243г, яку перенесли в мірну колбу на 100 см3 і довели до мітки дист. водою, до 10  см3   аліквоти    додали   25 см3    розчину    калій     перманганату

(Се=0,1 моль-екв/дм3)  ,  та  на   титрування  надлишку   якого   пішло

15,1 см3 солі Мора(Се=0,1 моль-екв/дм3)   .

- Визначити вміст етилового спирту в наважці масою 0,3987г, яку перенесли в мірну колбу на 100 см3  і довели до мітки дист. водою, до 10 см3   аліквоти   додали    25 см3     розчину   калій     перманганату

(Се=0,1 моль-екв/дм3)   , та   на   титрування   надлишку  якого  пішло

13,4 см3 солі Мора (Се=0,1 моль-екв/дм3)  .

- Розрахувати   нормальність сульфатної  кислоти, якщо на титрування

20 см3 проби пішло 13,8 см3 NaOH (Се=0,5 моль-екв/дм3)  .

- Розрахувати   нормальність сульфатної   кислоти,  якщо на титрування

15 см3 проби пішло 13,8 см3 NaOH (Се=0,5 моль-екв/дм3)  .

- Розрахувати  нормальність сульфатно кислоти, якщо на титрування

20 см3  проби пішло 11,7 см3  NaOH (Се=0,2 моль-екв/дм3)

- Розрахувати  нормальність сульфатної кислоти,  якщо  на  титрування

25 см3 проби пішло 15,1 см3  NaOH (Се=1 моль-екв/дм3)

- Розрахувати    нормальність сульфатної кислоти, якщо на титрування

20  см3    проби пішло 13,8 см3 NaOH (Се=0,2 моль-екв/дм3)

- Розрахувати  вміст  г/дм3 сульфатної кислоти, якщо на титрування

20 см3  проби пішло 13,8 см3 NaOH (Се=1 моль-екв/дм3)

- Розрахувати вміст г/л сульфатної  кислоти, якщо на титрування 20 см3 проби пішло 16,3 см3 NaOH (Се=0,5 моль-екв/дм3)

- В якому об’ємі води потрібно розчинити 100 см3 сульфатної кислоти (густ. 1,835 г/дм3), щоб отримати 20% розчин.

- В якому об’ємі води потрібно розчинити 100  см3сульфатної кислоти (густ. 1,835 г/л), щоб отримати 15% розчин.

- Для визначення феруму в сульфатній кислоті фотоколориметричним методом потрібно приготувати 500г 5% розчину плюмбум ацетату в перерахунку на безводну сіль. Скільки грамів Рb(СН3СОО)2*3Н2О та води потрібно для цього взяти.

- Для визначення феруму в сульфатній кислоті фотоколориметричним методом потрібно приготувати 400г 2% розчину плюмбум ацетату в перерахунку на безводну сіль. Скільки грамів Рb(СН3СОО)2*3Н2О та води потрібно для цього взяти.

- В якому об’ємі води потрібно розчинити 200г ферум (ІІ) хлориду, щоб отримати 15% розчин.

- В якому об’ємі води потрібно розчинити 450г ферум (ІІ) хлориду, щоб отримати 20% розчин.

- Яку наважку фосфорної кислоти, яка містить приблизно 50% фосфорної кислоти , потрібно взяти для аналізу, щоб маса отриманого осаду Mg2Р2О7 не перевищувала 0,15г.

- Для визначення Р2О5 в розчині фосфорної кислоти наважку її 2,0540г розчинили в мірній колбі ємністю 200 см3. На титрування 20,00 см3 отриманого розчину витрачено 19,20 см3 КОН (Се=0,1 моль-екв/дм3)  в присутності метилового оранжевого. Визначити вміст Н3РО4 в пробі.

- Для визначення Р2О5 в розчині фосфорної кислоти наважку її 1,9578г розчинили в мірній колбі ємністю 200 см3 . На титрування 20,00 см3 отриманого розчину витрачено 9,20 см3 КОН (Се=0,2 моль-екв/дм3)  в присутності метилового оранжевого. Визначити вміст Р2О5 в пробі.

- Яку наважку зразку добрива, з вмістом приблизно 2% нітритного азоту, необхідно розчинити в мірній  колбі ємністю 200 см3, щоб на титрування 20мл приготованого розчину витрачалось 10 см3 KMnO4 (Се=0,1 моль-екв/дм3)   .

- Із 0,3229г амоній сульфату відігнаний амоніак в колбу, яка містить

100 см3 НСІ(Се=0,2 моль-екв/дм3)  . На титрування надлишку кислоти витрачено 25,60 см3 NaOH (Се=0,2 моль-екв/дм3)  . Визначити вміст амоній сульфату в пробі.

- Із  0,3229г  амоній  сульфату відігнаний   амоніак в колбу, яка містить

100 см3  НСІ (Се=0,5 моль-екв/дм3)  . На титрування надлишку кислоти витрачено 27,00 см3 NaOH (Се=0,5 моль-екв/дм3)  . Визначити вміст амоній сульфату в пробі.