Щити і пульти систем автоматизації призначені для розміщення на них засобів контролю і керування технологічним процесом, контрольно-вимірювальних   приладів,   сигнальних   пристроїв,   апаратури   керування,
автоматичного керування, захисту, блокування та ліній зв'язку між ними і
т.і. (рис. 20).
[image: image1.jpg]



Рисунок 20. Приклад щитового приміщення з щитом контролю і пультом управління
Щити  і   пульти   встановлюють  в  виробничих  і  спеціальних  щитових приміщеннях: операторних, диспетчерських.
Щити   можна   класифікувати   за   двома   ознаками:   призначенням   і конструкцією.
По призначенню щити діляться на :
1. місцеві;
2. агрегатні;
3. блочні;
4. центральні;
5. релейні;
6. живлення;
7. щити для перетворювачів.
Місцеві щити встановлюють в безпосередній близькості від точок відбору вимірювальних імпульсів. На них розміщують апаратуру контролю і керування деякими параметрами технологічного процесу (рис.21).
зо
