вимірювальних приладів.
Прилади і регулятори системи "Старт" монтують на вторинних приладах типу ФКО072, ФКО073 (ПВ10.1Е, ПВ3.2) які мають ніпельні роз'єми, або на спеціальних колодках всередені панельних і шафних щитів.
[image: image1.jpg]195

13





Рисунок 43. Монтажні розміри пропорційно-інтегрального регулятора ПРЗ 31: 1—5 — штекери для підключення з'єднувальних ліній, б — корпус регулятора
Вторинні прилади ПКП, ПКР, ФК кріплять на панелях щитів з допомогою двох бокових кронштейнів.
[image: image2.jpg]_ﬁ:@
| |l
e

3 ‘—J_




•
Рисунок 44. Встановлення приладу ПКП, ПКР. 

                                                                                 / — кронштейн, 2 — прилад
В приладах ФК можлива установка регуляторів на задній стінці корпуса. Стиснуте повітря до приладів і регуляторів підводять від вузла централізованого живлення приладів. Вимірювально-регулюючі блоки електронних  регуляторів  разом   із  задатчиками   монтують  на  місцевих
55
